比选限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 比选限价（元，不含税) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 指路牌 | 1、人工破除混凝土路面1m*1m*0.3m（自备发电机）。 2、人工开挖基坑（水稳层1*m*1m*0.6）。 3、弃土外运。 4、Ф114*4镀锌钢管6米。 5、C30混凝土浇筑1m*1m*0.9m。 6、铝板1、2m*3m*0.003m。 7、滑动铝槽1、2m*0.08m*0.03m。 8、抱箍，抱箍底衬，螺栓，螺帽等备件。 9、反光膜（5年级）。 10、脚手架搭设及辅材安装。 | 套 | 3 | 2400 | 7200 |
| 2 | 广角镜 | 1、人工破除混凝土路面0.5m*0.5m*0.3m（自备发电机）。 2、人工开挖基槽（水稳层0.5*m*0.5m*0.3m）。 3、弃土外运。 4、Ф75*4镀锌钢管3米。 5、C30混凝土浇0.5*m*0.5m*0.6m。 6、Ф800广角镜。 7、抱箍，抱箍底衬，螺栓，螺帽等备件 | 套 | 4 | 637 | 2548 |
| 3 | 限速牌 | 1、人工破除混凝土路面0.5m*0.5m*0.3m（自备发电机）。 2、人工开挖基槽（水稳层0.5*m*0.5m*0.3m）。 3、弃土外运。 4、Ф75*4镀锌钢管3米。 5、C30混凝土浇0.5*m*0.5m*0.6m。 6、Ф600限速牌，滑动铝槽。 7、抱箍，抱箍底衬，螺栓，螺帽等备件 | 套 | 12 | 515 | 6180 |
| 4 | 道路景观字 | 1、人工挖基槽。 2、弃土外运。 3、钢架支撑,防水处理,防锈处理,Ф90镀锌管焊接。 4、镀锌烤漆景观字 5.设计、制作、安装、辅材、措施费 | ㎡ | 36.15 | 580 | 20967 |
| 5 | 喷绘1 | 1、30镀锌钢管龙骨架（含材料及辅材等）制作、安装（含脚手架搭设等，自备发电机）。 2、高精度550喷绘（黑白布）设计、制作、安装、辅材、措施费 | ㎡ | 700 | 65 | 45500 |
| 6 | 喷绘2 | 1、30镀锌钢管龙骨架（含材料及辅材等）制作、安装（含脚手架搭设等，自备发电机）。 2、高精度550喷绘（普通布）设计、制作、安装、辅材、措施费 | ㎡ | 1000 | 60 | 60000 |
| 7 | 喷绘3 | 1、高精度550喷绘（黑白布）设计、制作、安装、辅材、措施费 | ㎡ | 220 | 19 | 4180 |
| 8 | 喷绘4 | 1、高精度550喷绘（普通布）设计、制作、安装、辅材、措施费 | ㎡ | 330 | 17 | 5610 |
| 9 | PVC雕刻字 | 1、1.5cmPVC雕刻字，设计、材料、制作、安装、辅材、措施费 | ㎡ | 108.75 | 120 | 13050 |
| 10 | 九图一牌宣传 | 1、尺寸1.7m*1.2m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度黑胶车贴车贴+亮膜。 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 幅 | 15 | 240 | 3600 |
| 11 | 不锈钢型材框 | 1、不锈钢型材框，边宽4cm，制作、运输、安装、辅材、措施费 | m | 116 | 25 | 2900 |
| 12 | 效果图宣传广告 | 1、尺寸2.4*1.2m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 幅 | 15 | 350 | 5250 |
| 13 | 防疫门型展架 | 1、4kg重门型展架，1.8m*1m。 2、户外写真覆膜+打扣1.8m*0.8m。 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 套 | 6 | 85 | 510 |
| 14 | 铁艺栏杆宣传画 | 1、尺寸1.7m*1.2m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 幅 | 30 | 240 | 7200 |
| 15 | 项目部吊牌 | 1、拉丝不锈钢腐蚀牌，2m*0.4m。 2、手工围边，打样刻字，抛光打磨 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 套 | 1 | 640 | 640 |
| 16 | 钛金字 | 1、钛金字,激光雕刻焊制。 2、pvc板背部填充 3、设计、运输、制作（激光切割、焊接）、安装、辅材、措施费 | cm | 856 | 4 | 3424 |
| 17 | 水晶字1 | 1、厚度2cm水晶字激光雕刻。 2、亚克力3mm面板激光雕刻+背喷UV+粘贴 3、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费 | cm | 545 | 3.5 | 1907.5 |
| 18 | 水晶字2 | 1、厚度1cm水晶字激光雕刻。 2、亚克力3mm面板激光雕刻+背喷UV+粘贴 3、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费 | cm | 3280 | 2.5 | 8200 |
| 19 | 水晶字3 | 1、厚度2cm水晶字激光雕刻。 2、厚度2mm金片激光雕刻+背喷UV+粘贴 3、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费 | cm | 345 | 4 | 1380 |
| 20 | 门牌 | 1、厚度3mm亚克力+背喷UV。 2、尺寸150mm*300mm V+粘贴 3、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费 | 张 | 285 | 15 | 4275 |
| 21 | 制度牌 | 1、铝边条1.5cm。 2、5mmPVC板。 3、高清写真60cmx80cm 4、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费 | 张 | 258 | 60 | 15480 |
| 22 | 横幅1 | 1、激光条幅，旗帜布。 2、尺寸90cm宽。 3、缝边，两端各扎10cm筒子 4、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费 | m | 2200 | 8 | 17600 |
| 23 | 横幅2 | 1、激光条幅，旗帜布。 2、尺寸70cm宽。 3、缝边，两端各扎10cm筒子 4、设计、运输、制作（激光切割）、安装、辅材、措施费。 | m | 1500 | 6.5 | 9750 |
| 24 | LED穿孔字 | 1、镀锌烤漆发光字，LED光源灯珠，配套辅材等。 2、钢架支撑,原屋面防水处理,防锈处理。 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 48 | 620 | 29760 |
| 25 | 消防疏散逃生图 | 1、尺寸1、2m*1、0m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 5 | 150 | 750 |
| 26 | 临时通行证 | 1、尺寸21cm*29.7cm。 2、高清照片纸塑封 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 50 | 6 | 300 |
| 27 | 国旗+司旗 | 1、3号旗帜192cm*128cm，纳米防水。 2、双缝车线，四周缝边，左筒子。 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 面 | 3 | 58 | 174 |
| 28 | 道旗 | 1、尺寸115cm*60cm，旗帜布。 2、双缝车线，四周缝边，左筒子。 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 面 | 600 | 8 | 4800 |
| 29 | 道旗竹竿 | 1、竹竿长3米 2、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 根 | 600 | 5 | 3000 |
| 30 | 安全、防疫袖标等 | 1、45cm*15cm，贡缎布 2、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 个 | 80 | 3 | 240 |
| 31 | 办公区宣传栏1 | 1、不锈钢材质。 2、尺寸3m*2.5m。 3、压克力橱窗面板，含雨棚 4、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 套 | 6 | 2800 | 16800 |
| 32 | 办公区宣传栏2 | 1、不锈钢材质。 2、尺寸2.7m*2m。 3、压克力橱窗面板，不含雨棚 4、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 套 | 6 | 2600 | 15600 |
| 33 | 办公区宣传栏内容制作 | 1、尺寸2.4*1.2m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费。 | 幅 | 12 | 350 | 4200 |
| 34 | 安全警示镜 | 1、不锈钢材质。 2、尺寸1.4m*2.2m。 3、画面尺寸1.2*1.6 镜子1.2*0.45 4、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 35 | 大型海报展示架 | 1、铝合金型材。 2、尺寸1.2m*2.4m。 3、画面尺寸1.2*1.6 4、设计、制作、运输、安装、辅材、措施费 | 套 | 8 | 500 | 4000 |
| 36 | 小心地滑、节约用水、消防栓等提示牌 | 1、尺寸0.4*0.3m。 2、1cm厚pvc结皮板+UV喷印 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 80 | 33 | 2640 |
| 37 | 项目部栋号、晾晒区、西医区等提示牌 | 1、尺寸0.4*0.3m。 2、1cm厚pvc结皮板+UV喷印 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费。 | 个 | 60 | 33 | 1980 |
| 38 | 消防演练标识牌 | 1、尺寸0.4*0.3m。 2、1cm厚pvc结皮板+UV喷印 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 16 | 33 | 528 |
| 39 | 会议室led屏 | 1、P10单红高精度模组。 2、型材框+安装+辅料+wifi控制卡。 3、尺寸0.58m*8.4m 4、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | m | 8.4 | 690 | 5796 |
| 40 | 会议室形象墙 | 1、30镀锌钢管焊制作龙骨架。 2、木工板基层。 3、25丝4.0铝塑板面板 4、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 34.02 | 280 | 9525.6 |
| 41 | 会议室体系牌 | 1、铝边条1.5cm。 2、5mmPVC板。 3、高清写真60cmx80cm 4、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 15 | 65 | 975 |
| 42 | 会议室挂画 | 1、尺寸2.4*1.2m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 幅 | 4 | 350 | 1400 |
| 43 | 党建墙 | 1、2cm厚pvc结皮板+高精度UV喷印。 2、雕刻立体成型 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 32 | 178 | 5696 |
| 44 | 不锈钢型材框 | 1、不锈钢型材框，边宽4cm 2、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 36 | 25 | 900 |
| 45 | 食堂挂画 | 1、铝边条2.0cm。 2、kt板。 3、高清写真60cmx40cm 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 幅 | 28 | 40 | 1120 |
| 46 | 厨房标识、防疫标识等 | 1、尺寸14cm*5.5cm。 2、高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装。 | 张 | 48 | 2 | 96 |
| 47 | 晴雨表 | 1、尺寸0.95*1.6m。 2、1cm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 3.04 | 121.6 | 369.664 |
| 48 | 灭火器标识 | 1、尺寸30cm*40cm。 2、高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 60 | 6 | 360 |
| 49 | 配电箱责任牌 | 1、尺寸30cm*19cm。 2、高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 65 | 3 | 195 |
| 50 | 安全禁止牌 | 1、kt板。 2、高清写真60cmx40cm，打扣眼 3、设计、制作、运输、安装（辅材：铁丝、扎带、玻璃胶、螺丝等，包含活动脚手架搭设等）。 | 个 | 1000 | 16 | 16000 |
| 51 | 安全警告牌 | 1、kt板。 2、高清写真60cmx40cm，打扣眼 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 1000 | 16 | 16000 |
| 52 | 安全指令牌 | 1、kt板。 2、高清写真60cmx40cm，打扣眼 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 600 | 16 | 9600 |
| 53 | 安全指示牌 | 1、kt板。 2、高清写真60cmx40cm，打扣眼 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费。 | 个 | 600 | 16 | 9600 |
| 54 | 安全教育帽贴不粘胶 | 1、不粘胶贴，5cm*5cm 2、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 3000 | 2 | 6000 |
| 55 | 安全检查标识牌 | 1、尺寸16cm*24cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 280 | 4 | 1120 |
| 56 | 机械设备验收牌 | 1、尺寸15cm*25cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 50 | 4 | 200 |
| 57 | 材料堆放区标示牌 | 1、尺寸100cm*65cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 25 | 52 | 1300 |
| 58 | 门禁广告贴画 | 1、尺寸115cm*70cm。 2、高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 2 | 40 | 80 |
| 59 | 道闸车贴 | 1、尺寸360cm*65cm。 2、高精度黑胶车贴+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 4.68 | 45 | 210.6 |
| 60 | 生产区标识牌 | 1、尺寸50cm*80cm。 2、5mmpvc结皮板+UV喷印 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费。 | 张 | 50 | 72 | 3600 |
| 61 | 门卫警示牌 | 1、尺寸60cm*80cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 20 | 40 | 800 |
| 62 | 危险点警示牌 | 1、尺寸100cm*75cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 80 | 60 | 4800 |
| 63 | 工区标识牌 | 1、尺寸60cm*80cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜。 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 50 | 40 | 2000 |
| 64 | 现场验收牌 | 1、尺寸40cm*60cm。 2、5mm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 3、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 张 | 50 | 20 | 1000 |
| 65 | 监理形象进度牌 | 1、5cm厚pvc结皮板+高精度写真+亮膜 2、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | ㎡ | 4.8 | 80 | 384 |
| 66 | 监理制度牌 | 1、铝边条1.5cm。 2、5mmPVC板。 3、高清写真60cmx80cm 4、设计、制作、运输、安装辅材、措施费 | 个 | 20 | 60 | 1200 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 433951.36 |
| - 所报单价为完成约定工作内容所需的一切费用，包括人工费、材料费、辅材费、辅机费、所有材料的采保费、上下车费、材料堆放地（库房）至施工现场的场内转运费、损耗 、措施、工期、质量等利润和风险。 - 所有材料颜色、规格、型号、质量等须满足现场要求。 - 工程量最终以实际收方办理结算。 - 协作队伍对应内容临水临电（包含临水临电的安拆及材料费、办公水电费等）、施工现场水电费均含在单价中，不再单独计算。 - 协作队伍对应内容临水临电（包含临水临电的安拆及材料费、办公水电费等）、施工现场水电费均含在单价中，不再单独计算。 - 协作队伍及管理人员住宿已报含在单价中，不再单独计算。 |  |  |  |  |  |  |